Laboratorijska vježba – Konfiguracija statičke i zadane IPv6 rute

# Topologija

# Tablica adresiranja

| Uređaj | Sučelje | IPv6 adresa i duljina prefiksa | Zadani pristupnik |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/1 | FC00::1/64 | nije primjenjivo |
| R3 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 | FC00::2/64 | nije primjenjivo |
| Računalo PC-A | Mrežna kartica | SLAAC | SLAAC |
| Računalo PC C | Mrežna kartica | SLAAC | SLAAC |

# Ciljevi

1. dio:  Postavljanje mreže i konfiguracija osnovnih postavki uređaja

- Omogućite jednoodredišno IPv6 usmjeravanje i konfigurirajte IPv6 adresiranje usmjernicima.

- Onemogućite IPv4 adresiranje i omogućite SLAAC metodu s podrškom za IPv6 protokol za mrežna sučelja osobnog računala.

- Zadajte naredbe ipconfig i ping  za provjeru povezivosti LAN-ova.

- Zadajte show kako biste provjerili postavke IPv6 protokola.

2. dio:  Konfiguracija statičkih i zadanih IPv6 ruta

- Konfigurirajte neposredno spojenu IPv6 statičku rutu.

- Konfigurirajte rekurzivne statičke IPv6 rute.

- Konfigurirajte zadane statičke IPv6 rute.

# Situacija

U ovoj ćete laboratorijskoj vježbi konfigurirati cijelu mrežu za komunikaciju putem IPv6 adresiranja.

Konfigurirat ćete i usmjernike te osobna računala. Konfigurirat ćete IPv6 adrese za hostove metodom SLAAC. Zatim ćete konfigurirati statičke i zadane IPv6 rute na usmjernicima kako biste omogućili komunikaciju do udaljenih mreža koje nisu neposredno spojene.

Napomena: Zadatci se odnose na model usmjernika Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISRs) sa sustavom Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Model preklopnika Cisco Catalyst 2960s sa sustavom Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Mogu se rabiti i ostali usmjernici, preklopnici i inačice sustava Cisco IOS. Ovisno o modelu uređaja i inačici sustava Cisco IOS naredbe  i njihovi rezultati mogu se razlikovati od onih koji su navedeni u vježbi. Za odgovarajuće identifikatore pogledajte tablicu Prikaz usmjerničkih sučelja koja se nalazi na kraju ove laboratorijske vježbe.

Napomena: Provjerite jesu li izbrisane memorije usmjernika i preklopnika te da postavke početne konfiguracije nisu zadane. Ako niste sigurni, pitajte predavača. Potrebni resursi

- 3 usmjernika (Cisco 1941 s inačicom sustava Cisco IOS 15.2(4)M3 universal image ili slično)

- 2 preklopnika (Cisco 2960 sa sustavom Cisco IOS, inačica 15.0(2) lanbasek9 image ili slično)  	2 osobna računala (sa sustavom Windows 7, Vista ili XP s programom za emulaciju terminala kao što je Tera Term)

- kabeli za konzolu kako bi se uređaji sa sustavom Cisco IOS mogli konfigurirati preko priključnice za konzolu

- ethernetski i serijski kabeli prema topologiji

# Part 1: Postavljanje mreže i konfiguracija osnovnih postavki uređaja

U prvom ćete dijelu postaviti kabele i konfigurirati mrežu za IPv6 adresiranje.

- korak: Postavite mrežne kabele prema prikazanoj topologiji.

- korak: Inicijalizacija i ponovno učitavanje usmjernika i preklopnika

Step 3: Omogućite jednoodredišno IPv6 usmjeravanje i konfigurirajte IPv6 adresiranje usmjernicima.

  - Preko konzole uspostavite vezu s usmjernikom koji ima oznaku R1 te mu dodijelite naziv R1.

  - U globalnom konfiguracijskom načinu rada omogućite IPv6 usmjeravanje na usmjerniku R1.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

  - Konfigurirajte IPv6 adrese mrežnih sučelja na usmjerniku R1.  Obratite pozornost na to da je na svakom sučelju aktivirana podrška za IPv6. Sučelje G0/1 ima globalnu rutabilnu jednoodredišnu adresu, a za stvaranje dijela adrese koji se odnosi na sučelje koristi se standard EUI-64.   Sučelje S0/0/1 ima privatnu rutabilnu jedinstvenu lokalnu adresu, kakva se preporuča za serijske veze.

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface serial 0/0/1 R1(config-if)# ipv6 address FC00::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

  - Usmjerniku R3 dodijelite naziv uređaja.

  - U globalnom konfiguracijskom načinu rada omogućite IPv6 usmjeravanje na usmjerniku R3.

R3(config)# ipv6 unicast-routing

  - Konfigurirajte IPv6 adrese mrežnih sučelja na usmjerniku R3.  Obratite pozornost na to da je na svakom sučelju aktivirana podrška za IPv6. Sučelje G0/1 ima globalnu rutabilnu jednoodredišnu adresu, a za stvaranje dijela adrese koji se odnosi na sučelje koristi se standard EUI-64.   Sučelje S0/0/0 ima privatnu rutabilnu jedinstvenu lokalnu adresu, kakva se preporuča za serijske veze. Brzina veze je postavljena zato što se radi o DCE kraju serijskog kabela.

R3(config)# interface gigabit 0/1

R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# interface serial 0/0/0

R3(config-if)# ipv6 address FC00::2/64

R3(config-if)# clock rate 128000

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit

Step 4: Onemogućite IPv4 adresiranje i omogućite SLAAC metodu s podrškom za IPv6 protokol za mrežna sučelja osobnog računala.

  - Na računalima PC A i PC C slijedite putanju Start > Control Panel. Kliknite na ikonu Network and Sharing Center u načinu gledanja ikone. U prozoru Network and Sharing Center kliknite na poveznicu Change adapter settings koja se nalazi na lijevoj strani prozora. Na taj način otvorit ćete prozor Network Connections.

  - U prozoru Network Connections vidite ikone vaših mrežnih kartica. Dvokliknite na ikonu Local Area Connection za mrežno sučelje osobnog računala koje je spojeno s preklopnikom. Kliknite na Properties da biste otvorili dijaloški okvir Local Area Connection Properties.

  - Zatim vucite okomiti klizač nadolje i odznačite kvadratić za potvrdu za Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Ovim ste postupkom onemogućili IPv4 protokol na mrežnom sučelju.

  - Označite kvadratić za odabir za Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6). Potom kliknite na Properties.

  - Otvorio se prozor Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties. Provjerite je li kružić za odabir mogućnosti Obtain an IPv6 address automatically i Obtain DNS server address automatically označen. Ako nije, označite ga.

  - Ako su osobna računala konfigurirana tako da im se IPv6 adrese automatski dodjeljuju, računala će od usmjernika zatražiti podatke o podmreži i pristupniku te samostalno konfigurirati IPv6 adresu.  U sljedećem ćete koraku provjeriti postavke.

Step 5: Za provjeru povezivosti LAN-ova zadajte naredbe ipconfig i ping.

a. Otvorite naredbeni prozor s računala PC A. Unesite ipconfig /all i pritisnite enter. Vaš bi rezultat trebao biti sličan dolje prikazanim rezultatima.  U njima bi trebalo pisati da vaše računalo ima globalnu jednoodredišnu IPv6 adresu, IPv6 adresu lokalne veze i IPv6 adresu lokalne veze zadanog pristupnika. Možete vidjeti i privremenu IPv6 adresu te tri adrese lokalne mreže koje počinju na FEC0, a nalaze se pod adrese DNS poslužitelja. Adrese lokalne mreže su privatne adrese koje su kompatibilne sa starijom inačicama NAT prevođenja. Ipak, ne postoji podrška za IPv6 protokol i zamijenile su ih jedinstvene lokalne IPv6 adrese.

C:\Users\User1> ipconfig /all

Windows IP Configuration

<Output omitted>

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LC Gigabit Network Connection

Physical Address. . . . . . . . . : 1C-C1-DE-91-C3-5D

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:a:7c0c:7493:218d:2f6c(Preferred)

Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:a:bc40:133a:54e7:d497(Preferred)

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c0c:7493:218d:2f6c%13(Preferred)

Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6273:5cff:fe0d:1a61%13    DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1                                        fec0:0:0:ffff::2%1                                        fec0:0:0:ffff::3%1    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

Je li računalo PC A dobilo podatke o IPv6 adresiranju od usmjernika R1? Odgovorite na temelju implementacije mreže i rezultata naredbe ipconfig /all.

__Da_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Koja je globalna jednoodredišna IPv6 adresa računala PC A?

________________________________________________________________________________

- Koja je IPv6 adresa lokalne veze za računalo PC A?

_FE80::210:11FF:FE99:9327____________________________________________________________

- Koja je IPv6 adresa zadanog pristupnika za računalo PC A?

____________________________________________________________________________________

- S računala PC A zadajte naredbu ping -6 kako biste poslali IPv6 ping pakete na adresu lokalne veze zadanog pristupnika.  Trebali biste vidjeti odgovore od usmjernika R1.

C:\Users\User1> ping -6 <default-gateway-address>

Je li računalo PC A primilo odgovore na ping upite od usmjernika R1? _____da_____

- Ponovite korak 5a, ali ovoga puta s računala PC C.

Je li računalo PC C od usmjernika R3 dobilo podatke o IPv6 adresiranju? ____da______

- Koja je globalna jednoodredišna IPv6 adresa računala PC C?

_

- Koja je IPv6 adresa lokalne veze za računalo PC C?

___::______________________________________________________________________________

- Koja je IPv6 adresa zadanog pristupnika za računalo PC A?

____________________________________________________________________________________

- S računala PC C zadajte naredbu ping -6 za zadani pristupnik računala PC C.

Je li računalo PC C primilo odgovore na ping upite s usmjernika R3? __________

- S računala PC A zadajte naredbu ping -6  za IPv6 adresu računala PC C.

C:\Users\User1> ping -6 PC-C-IPv6-address

Je li provedba ping provjere bila uspješna? Zašto da ili zašto ne?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Step 6: Zadajte show naredbe kako biste provjerili postavke IPv6 protokola.

  - Provjerite stanje sučelja na usmjerniku R1 naredbom show ipv6 interface brief.

Koje su dvije IPv6 adrese za sučelje G0/1 i koje su vrste?

Koje su dvije IPv6 adrese za sučelje S0/0/1 i koje su vrste?

__Sveodredišne su vrste.

  - Za detaljnije podatke o IPv6 sučeljima zadajte naredbu show ipv6 interface na usmjerniku R1 i pritisnite enter.

Koje su višeodredišne grupne adrese za sučelje GigabitEthernet 0/1?

Koje su višeodredišne grupne adrese za sučelje S0/0/1?

Za što se koristi višeodredišna adresa FF02::1?

____________________________________________________________________________________

Za što se koristi višeodredišna adresa FF02::2?

____________________________________________________________________________________

Koja je vrsta višeodredišne adrese FF02::1:FF00:1 i FF02::1:FF0D:1A60? Za što se koriste?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

c. Prikažite podatke iz tablice usmjeravanja za usmjernik R1 zadavanjem naredbe show ipv6 route. U IPv6 tablici usmjeravanja trebale bi biti navedene dvije spojene rute (po jedna za svako sučelje) i tri lokalne rute (po jedna za svako sučelje i višeodredišni promet do sučelja Null0).

Na koji način se u rezultatima tablice usmjeravanja za usmjernik R1 vidi zašto niste mogli provesti uspješnu ping provjeru na računalo PC A i PC C?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Part 2: Konfiguracija statičkih i zadanih IPv6 ruta

U drugom ćete dijelu konfigurirati statičke i zadane IPv6 rute na tri načina. Potvrdit ćete da su rute dodane u tablice usmjeravanja te ćete provjeriti postoji li povezivost između računala PC A i PC C.

Konfigurirat ćete tri vrste statičke IPv6 rute:

- Neposredno spojena statička IPv6 ruta – neposredno se spojena statička ruta stvara kad se određuje izlazno sučelje.

- Rekurzivna statička IPv6 ruta - rekurzivna se statička ruta stvara kad se određuje IP adresa sljedećeg skoka. Za ovu metodu usmjernik mora izvršiti pretraživanje rekurzivnih adresa u tablici usmjeravanja kako bi utvrdio izlazno sučelje.

- Zadana IPv6 statička ruta - slično kao IPv4 ruta 0.0.0.0,  statička IPv6 ruta konfigurira se tako da odredišni IPv6 prefiks i duljina prefiksa budu nule - ::/0.

Step 1: Konfigurirajte neposredno spojenu statičku IPv6 rutu.

Kad su u pitanju neposredno spojene statičke IPv6 rute, izlazno je sučelje usmjernika određeno u stavci tablice. Neposredno spojene statičke rute obično se koriste za serijska sučelja od točke do točke. Za konfiguraciju neposredno spojenih statičkih IPv6 ruta zadajte naredbu:

Router(config)# ipv6 route <ipv6-prefix/prefix-length> <outgoing-interfacetype> <outgoing-interface-number>

- Na usmjerniku R1 konfigurirajte statičku IPv6 rutu do mreže 2001:DB8:ACAD:B::/64 na usmjerniku R3 preko izlaznog sučelja S0/0/1 na usmjerniku R1.

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 serial 0/0/1

R1(config)#

- Pregledajte IPV6 tablicu usmjeravanja i provjerite nove stavke statičkih ruta.

Koje je kodno slovo i kakva je stavka u tablici usmjeravanja za nove rute?

____________________________________________________________________________________

- Je li moguće uspješno provesti ping provjeru s računala PC A za host računalo PC C nakon što ste konfigurirali statičku rutu na usmjerniku R1?

____________________________________________________________________________________

Provedba ping provjere neće biti uspješna. Ako je rekurzivna statička ruta ispravno konfigurirana, ping paketi stići će do računala PC C. Računalo PC C šalje ping odgovor računalu PC A. Međutim, ping odgovor je odbačen na usmjerniku R3 zato što taj usmjernik u tablici usmjeravanja nema povratnu rutu do mreže 2001:DB8:ACAD:A::/64. Za uspješno provođenje ping provjere kroz mrežu najprije morate stvoriti statičku rutu na usmjerniku R3.

- Na usmjerniku R3 konfigurirajte statičku IPv6 rutu do mreže 2001:DB8:ACAD:A::/64 preko izlaznog sučelja S0/0/0 na usmjerniku R3.

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 serial 0/0/0

R3(config)#

- Nakon što oba usmjernika imaju statičke rute, zadajte naredbu ping -6 s računala PC A za globalnu jednoodredišnu IPv6 adresu računala PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Zašto?

__________________________________________________________

Step 2: Konfigurirajte rekurzivne statičke IPv6 rute.

Kad su u pitanju rekurzivne statičke IPv6 rute, IPv6 adresa sljedećeg skoka određena je u stavci tablice. Za konfiguraciju rekurzivne statičke IPv6 rute zadajte naredbu:

Router(config)# ipv6 route <ipv6-prefix/prefix-length> <next-hop-ipv6-address>

- Na usmjerniku R1 izbrišite neposredno spojenu statičku rutu i dodajte rekurzivnu statičku rutu.

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 serial 0/0/1

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2

R1(config)# exit

- Na usmjerniku R3 izbrišite neposredno spojenu statičku rutu i dodajte rekurzivnu statičku rutu.

R3(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 serial 0/0/0

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 FC00::1

R3(config)# exit

- Pregledajte IPv6 tablicu usmjeravanja za usmjernik R1 i provjerite nove stavke statičkih ruta. Koje je kodno slovo i kakva je stavka u tablici usmjeravanja za nove rute?

____________________________________________________________________________________

- Provjerite povezivost zadavanjem naredbe ping -6 s računala PC A za PC C.

Je li provedba ping provjere bila uspješna? ______________

Napomena: Možda će biti potrebno onemogućiti vatrozid na osobnom računalu kako bi se mogla provesti ping provjera između dvaju osobnih računala.

Step 3: Konfigurirajte zadane statičke IPv6 rute.

Kad su u pitanju zadane statičke rute, odredišni IPv6 prefiks i duljina prefiksa sastoje se samo od nula.

Router(config)# ipv6 route ::/0 <outgoing-interface-type> <outgoing-interfacenumber> {and/or} <next-hop-ipv6-address>

- Na usmjerniku R1 izbrišite rekurzivnu statičku rutu i dodajte zadanu statičku rutu.

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2

R1(config)# ipv6 route ::/0 serial 0/0/1

R1(config)#

- Na usmjerniku R3 izbrišite rekurzivnu statičku rutu i dodajte zadanu statičku rutu.

- Pregledajte IPv6 tablicu usmjeravanja za usmjernik R1 i provjerite nove stavke statičkih ruta. Koje je kodno slovo i kakva je stavka u tablici usmjeravanja za nove zadane rute?

____________________________________________________________________________________

- Provjerite povezivost zadavanjem naredbe ping -6 s računala PC A za PC C.

Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____________

Napomena: Možda će biti potrebno onemogućiti vatrozid na osobnom računalu kako bi se mogla provesti ping provjera između dvaju osobnih računala.

## Pitanja za razmišljanje

- Tema ove vježbe je konfiguracija statičkih i zadanih IPv6 ruta. Možete li navesti situaciju u kojoj biste na usmjerniku morali konfigurirati IPv4 i IPv6 statičke i zadane rute.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- U praksi je konfiguracija statičke i zadane IPv6 rute vrlo slična konfiguracij i statičke i zadane IPv4 rute. Osim

očitih razlika između IPv4 i IPv6 adresiranja navedite još neke razlike u konfiguraciji i provjeri statičke IPv6 i IPv4 rute.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

## Sumarna tablica sučelja usmjernika

| Sumarna tablica sučelja usmjernika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| model usmjernika | Ethernet sučelje 1 | Ethernet sučelje 2 | serijsko sučelje 1 | serijsko sučelje 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Napomena: Da biste doznali kako je konfiguriran usmjernik, pogledajte sučelja i utvrdite vrstu usmjernika te broj njegovih sučelja. Ne postoji način za prikaz potpunog popisa svih kombinacija konfiguracija za svaku klasu usmjernika. Ova tablica obuhvaća identifikatore mogućih kombinacija Ethernet i serijskih sučelja uređaja. Tablica ne uključuje nijednu drugu vrstu sučelja iako na nekom usmjerniku možda postoji. Primjer takvog sučelja je BRI sučelje ISDN mreže. Izraz u zagradama je službena kratica koja se može koristiti u naredbama sustava Cisco IOS za prikaz sučelja. |  |  |  |  |

Nositelj projekta:

Tehničko veleučilište u Zagrebu Vrbik 8, Zagreb tel: + 385 1 5603 900 fax: + 385 1 5603 999 www.tvz.hr

http://kompetenca.tvz.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr www.mzos.hr; odgojiobrazovanje@mzos.hr www.asoo.hr; defco@asoo.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Tehničkog veleučilišta u Zagrebu