Laboratorijska vježba – Otklanjanje poteškoća sa statičkim IPv4 i IPv6 rutama

# Topologija

# Tablica adresiranja

| Uređaj | Sučelje | IP adresa | Zadani pristupnik |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/1 | 192.168.0.1/25 2001:DB8:ACAD::1/64 FE80::1 link-local | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.2/30 2001:DB8:ACAD::20:2/64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/1 | 192.168.0.253/30 2001:DB8:ACAD:2::1/30 | nije primjenjivo |
| ISP | G0/0 | 172.16.3.1/24 2001:DB8:ACAD:30::1/64 FE80::1 link-local | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1/30 2001:DB8:ACAD:20::/64 | nije primjenjivo |
| BRANCH | G0/1 | 192.168.1.1/24 2001:DB8:ACAD:1::1/64 FE80::1 link-local | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.0.254/30 2001:DB8:ACAD:2::2/64 | nije primjenjivo |
| S1 | VLAN 1 | nije primjenjivo | nije primjenjivo |
| S3 | VLAN 1 | nije primjenjivo | nije primjenjivo |
| Računalo PC-A | Mrežna kartica | 192.168.0.3/25 2001:DB8:ACAD::3/64 | 192.168.0.1 FE80::1 |
| Internetski poslužitelj | Mrežna kartica | 172.16.3.3/24 2001:DB8:ACAD:30::3/64 | 172.16.3.1 FE80::1 |
| Računalo PC-C | Mrežna kartica | 192.168.1.3/24 2001:DB8:ACAD:1::3/64 | 192.168.1.1 FE80::1 |

# Ciljevi

- dio:  Postavljanje mreže i konfiguracija osnovnih postavki uređaja

- dio:  Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv4 mreži

- dio:  Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv6 mreži

# Situacija

Kao mrežni administrator morate znati konfigurirati usmjeravanje prometa pomoću statičkih ruta. Znanje o konfiguraciji i otklanjanju poteškoća sa statičkim usmjeravanjem je uvjet za tu vrstu posla. Statičke se rute obično koriste za rubne mreže i zadane rute. Davatelj internetskih usluga poduzeća u kojem radite dao vam je zadatak da otklonite poteškoće s povezivosti na mrežu. Imat ćete pristup usmjernicima HQ, BRANCH i ISP.

Ovu ćete laboratorijsku vježbu početi učitavanjem konfiguracijske skripte na svakom usmjerniku. Te skripte sadrže pogreške zbog kojih nije moguć prijenos s kraja na kraj mreže. Morat ćete otkloniti poteškoće na svakom usmjerniku kako biste odredili konfiguracijske pogreške. Zatim ćete ih otkloniti zadavanjem odgovarajućih naredbi. Nakon što ispravite sve pogreške u konfiguraciji, hostovi bi trebali moći međusobno komunicirati.

Napomena: Zadatci se odnose na model usmjernika Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISRs) sa sustavom Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Model preklopnika Cisco Catalyst 2960s sa sustavom Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Mogu se rabiti i ostali usmjernici, preklopnici i inačice sustava Cisco IOS. Ovisno o modelu uređaja i inačici sustava Cisco IOS naredbe  i njihovi rezultati mogu se razlikovati od onih koji su navedeni u vježbi. Za odgovarajuće identifikatore pogledajte tablicu Prikaz usmjerničkih sučelja koja se nalazi na kraju ove laboratorijske vježbe.

Napomena: Provjerite jesu li izbrisane memorije usmjernika i preklopnika te da postavke početne konfiguracije nisu zadane. Ako niste sigurni, pitajte predavača. Potrebni resursi

- 3 usmjernika (Cisco 1941 s inačicom sustava Cisco IOS 15.2(4)M3 universal image ili slično)

- 2 preklopnika (Cisco 2960 sa sustavom Cisco IOS, inačica 15.0(2) lanbasek9 image ili slično)  	3 osobna računala (sa sustavom Windows 7, Vista ili XP s programom za emulaciju terminala kao što je Tera Term)

- kabeli za konzolu kako bi se uređaji sa sustavom Cisco IOS mogli konfigurirati preko priključnice za konzolu

- ethernetski i serijski kabeli prema topologiji

# Part 1: Postavljanje mreže i konfiguracija osnovnih postavki uređaja

U prvom ćete dijelu postaviti mrežnu topologiju te konfigurirati osnovne postavke usmjernika i preklopnika kao što su lozinke i IP adrese. Na usmjerniku je već provedena inicijalizacija. Konfigurirat ćete i IP postavke za osobna računala zadane topologije.

Step 1: Postavljanje kabela kao u prikazanoj topologiji.

Priključite uređaje i kabele, ako je potrebno, kao na prikazu topologije. Step 2: Inicijalizacija i ponovno učitavanje usmjernika i preklopnika

Step 3: Konfigurirajte osnovne postavke svakog usmjernika.

- Onemogućite DNS pretraživanje.

- Konfigurirajte naziv uređaja prema topologiji.

- Za pristup načinu rada privileged EXEC postavite lozinku class.

- Dodijelite riječ cisco kao lozinku konzole i VTY terminala.

- Kako biste spriječili poruke konzole da prekidaju izvršenje naredbe, izaberite mogućnost logging synchronous.

Step 4: Konfigurirajte hostove i internetski poslužitelj.

- Konfigurirajte IP adrese za IPv4 i IPv6 inačicu.

- Konfigurirajte IPv4 zadani pristupnik.

Step 5: Učitajte konfiguraciju usmjernika.

Usmjernik HQ

hostname HQ ipv6 unicast-routing interface GigabitEthernet0/1  ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64  ip address 192.168.0.1 255.255.255.128  ipv6 address FE80::1 link-local interface Serial0/0/0  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::2/64  ip address 10.1.1.2 255.255.255.252  clock rate 800000  no shutdown interface Serial0/0/1  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64  ip address 192.168.0.253 255.255.255.252  no shutdown ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254 ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2 ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1

Usmjernik ISP

hostname ISP ipv6 unicast-routing interface GigabitEthernet0/0  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64  ip address 172.16.3.11 255.255.255.0  ipv6 address FE80::1 link-local  no shutdown interface Serial0/0/0  ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64  ip address 10.1.1.1 255.255.255.252  no shutdown

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/62 2001:DB8:ACAD:20::2

Usmjernik BRANCH

hostname BRANCH ipv6 unicast-routing interface GigabitEthernet0/1  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown interface Serial0/0/0  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64  clock rate 128000  ip address 192.168.0.249 255.255.255.252  clock rate 128000  no shutdown ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1

# Part 2: Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv4 mreži

## IPv4 tablica adresiranja

| Uređaj | Sučelje | IP adresa | Podmrežna maska | Zadani pristupnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/1 | 192.168.0.253 | 255.255.255.252 | nije primjenjivo |
| ISP | G0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | nije primjenjivo |
| BRANCH | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.0.254 | 255.255.255.252 | nije primjenjivo |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.0.11 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Računalo PC-A | Mrežna kartica | 192.168.0.3 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
| Internetski poslužitelj | Mrežna kartica | 172.16.3.3 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
| Računalo PC-C | Mrežna kartica | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Step 1: Otklonite poteškoće s usmjernikom HQ.

Usmjernik HQ je veza između usmjernika ISP  i usmjernika BRANCH. Usmjernik ISP predstavlja vanjsku mrežu dok usmjernik BRANCH predstavlja korporativnu mrežu. Usmjernik HQ ima konfigurirane statičke rute do ISP i BRANCH mreža.

- Prikažite stanje sučelja na usmjerniku HQ. Zadajte naredbu show ip interface brief. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

G0/1 je administratively down/down – fali no shutdown. Ostala sučelja su up/up.

HQ(config)# interface g0/1

HQ(config-if)# no shutdown

- Provedite naredbu ping s usmjernika HQ do usmjernika BRANCH (192.168.0.254). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s usmjernika HQ za usmjernik ISP (10.1.1.1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s računala PC A za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s računala PC A za računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s računala PC A za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Prikažite tablicu usmjeravanja za usmjernik HQ. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

S 172.16.3.0/24 [1/0] via 10.1.1.1

Ruta za 192.168.1.0/24 nije u tablici (krivi next hop 192.16.0.254).

- Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

HQ ima vezu s ISP-om, ali ne i s BRANCH-om.

Ruta prema 192.168.1.0/24 ima krivi next hop (192.16.0.254 umjesto 192.168.0.254) pa se ne instalira.

Zato PC-A ne vidi PC-C ni poslužitelj; greške su još i na ISP-u i BRANCH-u.

- Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

HQ(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254

HQ(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254

- Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - f. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

show ip route – sad su obje statičke rute u tablici.

Ping HQ → BRANCH još ne prolazi jer BRANCH ima krivu adresu (192.168.0.249).

Sljedeće: popraviti ISP i BRANCH pa ponoviti pingove PC-A → PC-C i poslužitelj.

Step 2: Otklonite poteškoće s usmjernikom ISP.

Trebala bi postojati ruta od usmjernika ISP do usmjernika HQ i BRANCH. Na usmjerniku ISP konfigurirana je jedna statička ruta do mreža 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25 i  192.168.0.252/30.

- Prikažite stanje sučelja na usmjerniku ISP. Zadajte naredbu show ip interface brief. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

G0/0 ima 172.16.3.11, a treba 172.16.3.1.

ISP(config)# interface g0/0

ISP(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

- Provedite naredbu ping s usmjernika ISP za usmjernik HQ (10.1.1.2). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za  računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Prikažite tablicu usmjeravanja na usmjerniku ISP. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.1.2

Nema rute prema 192.168.0.0/25 ni 192.168.0.252/30.

- Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

ISP ima rutu samo do LAN-a BRANCH-a, ne i do LAN-a HQ-a i veze HQ–BRANCH.

Povratni promet ne prolazi, treba jedna sumarna ruta (192.168.0.0/23).

- Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe. (Savjet: Usmjernik ISP treba jednu sumarnu rutu do mreža 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25 i

192.168.0.252/32.)

ISP(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

ISP(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 10.1.1.2

- Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - e. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

show ip route – sad je S 192.168.0.0/23 via 10.1.1.2. Ping poslužitelj → PC-A prolazi.

Prema PC-C još ne prolazi dok se ne popravi BRANCH.

Step 3: Otklonite poteškoće s usmjernikom BRANCH.

Za njega je zadana ruta postavljena tako da se pruža do ostatka mreže i do ISP.

- Prikažite stanje sučelja na usmjerniku BRANCH. Zadajte naredbu show ip interface brief. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

S0/0/0 ima 192.168.0.249, a treba 192.168.0.254/30.

BRANCH(config)# interface s0/0/0

BRANCH(config-if)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.252

- Provedite naredbu ping s usmjernika BRANCH do usmjernika HQ (192.168.0.253). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s računala PC C za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s računala PC C za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s računala PC C za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Prikažite tablicu usmjeravanja za usmjernik podružnice. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

Nema statičkih ruta, samo spojene (C, L). Zadana ruta preko 10.1.1.2 se ne instalira jer next hop nije dostupan.

- Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

Zadana ruta pokazuje na 10.1.1.2 (veza ISP–HQ), a BRANCH to ne može doseći.

Next hop mora biti HQ S0/0/1 – 192.168.0.253.

- Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

BRANCH(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

BRANCH(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.253

- Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - e. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

show ip route – S* 0.0.0.0/0 via 192.168.0.253.

Sad PC-C pinga PC-A i poslužitelj, IPv4 radi s kraja na kraj.

# Part 3: Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv6 mreži

| Uređaj | Sučelje | IPv6 adresa | Duljina prefiksa | Zadani pristupnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/1 | 2001:DB8:ACAD::1 | 64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 (DCE) | 2001:DB8:ACAD::20:2 | 64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/1 | 2001:DB8:ACAD:2::1 | 64 | nije primjenjivo |
| ISP | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:30::1 | 64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 | 2001:DB8:ACAD:20::1 | 64 | nije primjenjivo |
| BRANCH | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:1::1 | 64 | nije primjenjivo |
|  | S0/0/0 (DCE) | 2001:DB8:ACAD:2::2 | 64 | nije primjenjivo |
| Računalo PC-A | Mrežna kartica | 2001:DB8:ACAD::3 | 64 | FE80::1 |
| Internetski poslužitelj | Mrežna kartica | 2001:DB8:ACAD:30::3 | 64 | FE80::1 |
| Računalo PC-C | Mrežna kartica | 2001:DB8:ACAD:1::3 | 64 | FE80::1 |

Step 1: Otklonite poteškoće s usmjernikom HQ.

Usmjernik HQ je veza između usmjernika ISP  i usmjernika BRANCH. Usmjernik ISP predstavlja vanjsku mrežu dok usmjernik BRANCH predstavlja korporativnu mrežu. Usmjernik HQ ima konfigurirane statičke rute do ISP i do BRANCH.

- Prikažite stanje sučelja na usmjerniku HQ. Zadajte naredbu show ipv6 interface brief. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

S0/0/1 ima 2001:DB8:ACAD:2::3/64, a treba ::1.

HQ(config)# interface s0/0/1

HQ(config-if)# no ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64

HQ(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64

- Provedite ping provjeru s usmjernika HQ do usmjernika BRANCH (2001:DB8:ACAD:2::2). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite ping provjeru s usmjernika HQ do usmjernika ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s računala PC A za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s računala PC A za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s računala PC A za računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Prikažite tablicu usmjeravanja zadavanjem naredbe show ipv6 route. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

S 2001:DB8:ACAD:1::/64 via 2001:DB8:ACAD:2::2

S 2001:DB8:ACAD:30::/64 via 2001:DB8:ACAD::20:1 (krivi next hop)

- Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

Ruta prema BRANCH-u je ok, ruta prema ISP LAN-u ima krivi next hop (ACAD::20:1 umjesto ACAD:20::1).

ISP ima krivu adresu na S0/0/0, a BRANCH krivu zadanu rutu pa nema veze s kraja na kraj.

- Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

HQ(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1

HQ(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD:20::1

- Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - f. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

show ipv6 route – ruta za ACAD:30::/64 sad ide preko 2001:DB8:ACAD:20::1.

Ping prema ISP-u prolazi tek kad se popravi adresa na ISP-u.

Step 2: Otklonite poteškoće s usmjernikom ISP.

Na usmjernik ISP konfigurirana je jedna statička ruta do svih mreža usmjernika HQ i BRANCH.

- Prikažite stanje sučelja na usmjerniku ISP. Zadajte naredbu show ipv6 interface brief. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

S0/0/0 ima 2001:DB8::ACAD:20:1/64 (krivi zapis), a treba 2001:DB8:ACAD:20::1/64.

ISP(config)# interface s0/0/0

ISP(config-if)# no ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64

ISP(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::1/64

- Provedite ping provjeru s usmjernika ISP do usmjernika HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za  računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Prikažite tablicu usmjeravanja. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

S 2001:DB8:ACAD::/62 via 2001:DB8:ACAD:20::2

(pokriva ACAD::/64, ACAD:1::/64 i ACAD:2::/64)

- Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

Sumarna ruta /62 je ispravna, problem je bila samo adresa na S0/0/0.

PC-C ne odgovara jer BRANCH nema ispravnu zadanu rutu.

- Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

Ruta se ne mijenja, popravlja se samo adresa sučelja:

ISP(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::1/64

- Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - e. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

show ipv6 route i ping ISP → HQ rade, ping poslužitelj → PC-A prolazi.

Prema PC-C još ne prolazi dok se ne popravi BRANCH.

Step 3: Otklonite poteškoće s usmjernikom BRANCH.

Na usmjerniku BRANCH trebala bi postojati zadana ruta do usmjernika HQ. Zadana ruta omogućuje mreži BRANCH komunikaciju s usmjernikom ISP i internetskim poslužiteljem.

- Prikažite stanje sučelja na usmjerniku BRANCH. Zadajte naredbu show ipv6 interface brief. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

Sučelja su ok (G0/1 ACAD:1::1, S0/0/0 ACAD:2::2), nema što mijenjati.

- Provedite ping provjeru s usmjernika BRANCH do usmjernika HQ (2001:DB8:ACAD:2::1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite ping provjeru s usmjernika BRANCH do usmjernika ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s računala PC C za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Da

- Provedite naredbu ping s računala PC C za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Provedite naredbu ping s računala PC C za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? Ne

- Prikažite tablicu usmjeravanja. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

Nema statičkih ruta, samo C i L.

Zadana ruta ::/0 via ACAD::1 se ne instalira jer next hop nije dostupan.

- Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

Zadana ruta ima krivi next hop (ACAD::1 je G0/1 od HQ-a).

Treba ići na HQ S0/0/1 – 2001:DB8:ACAD:2::1.

- Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

BRANCH(config)# no ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1

BRANCH(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::1

- Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - f. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

show ipv6 route – S ::/0 via 2001:DB8:ACAD:2::1.

Svi pingovi (PC-A, PC-C, poslužitelj, usmjernici) sada prolaze.

## Sumarna tablica sučelja usmjernika

| Sumarna sučelja usmjernika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model usmjernika | Ethernet sučelje 1 | Ethernet sučelje 2 | Serijsko sučelje 1 | Serijsko sučelje 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Napomena: Da biste doznali kako je konfiguriran usmjernik, pogledajte sučelja i utvrdite vrstu usmjernika te broj njegovih sučelja. Ne postoji način za prikaz potpunog popisa svih kombinacija konfiguracija za svaku klasu usmjernika. Ova tablica obuhvaća identifikatore mogućih kombinacija Ethernet i serijskih sučelja uređaja. Tablica ne uključuje nijednu drugu vrstu sučelja iako na nekom usmjerniku možda postoji. Primjer takvog sučelja je BRI sučelje ISDN mreže. Izraz u zagradama je službena kratica koja se može koristiti u naredbama sustava Cisco IOS za prikaz sučelja. |  |  |  |  |

Nositelj projekta:

Tehničko veleučilište u Zagrebu Vrbik 8, Zagreb tel: + 385 1 5603 900 fax: + 385 1 5603 999 www.tvz.hr

http://kompetenca.tvz.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr www.mzos.hr; odgojiobrazovanje@mzos.hr www.asoo.hr; defco@asoo.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Tehničkog veleučilišta u Zagrebu